PROYECTO FINAL – CAMPUS UNIVERSITARIO INTELIGENTE

Curso: Telecomunicaciones | 4 estudiantes por equipo | Proyecto integrador

Objetivo: Diseñar, simular, documentar y demostrar una infraestructura segura, administrable y escalable que integre LAN, WLAN, routing, seguridad, fibra óptica, administración, monitoreo e IoT con ESP32.

# 1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

La Universidad UMG desea modernizar su infraestructura de comunicaciones. El campus tiene cuatro edificios y un Data Center, pero actualmente presenta poca segmentación, dificultades de administración, monitoreo limitado, una red inalámbrica mejorable y ausencia de una red IoT independiente. El equipo asumirá el rol de una empresa de ingeniería y deberá proponer una solución integral.

# 2. INFRAESTRUCTURA DEL CAMPUS

| Área | Usuarios/dispositivos |
| --- | --- |
| Administración | 80 |
| Docentes | 60 |
| Estudiantes | 250 |
| Laboratorios | 180 |
| Biblioteca | 120 |
| Servidores | 30 |
| IoT | 100 |
| Telefonía IP | 40 |
| Invitados | 100 |

Edificio A: Administración. Edificio B: Aulas. Edificio C: Laboratorios. Edificio D: Biblioteca. El Data Center será el punto central de servicios.

# 3. REQUERIMIENTOS OBLIGATORIOS

LAN/WLAN: diseñar la red física y lógica de los cuatro edificios.

VLAN: 10 ADMIN, 20 DOCENTES, 30 ESTUDIANTES, 40 LABORATORIOS, 50 SERVIDORES, 60 IoT, 70 VOZ, 80 INVITADOS y 99 MGMT.

IPv4: utilizar 10.10.0.0/16 y realizar VLSM completo.

Routing: routing entre VLAN y OSPF.

Fibra: backbone entre edificios y al menos un presupuesto óptico.

Wi-Fi: SSID independientes para personal, estudiantes, invitados e IoT.

Seguridad: ACL, SSH, Port Security, puertos no utilizados deshabilitados, seguridad Wi-Fi y segmentación.

Administración: NTP, Syslog, inventario, backup de configuraciones y monitoreo.

IoT: al menos un ESP32 con sensor dentro de VLAN 60.

Redundancia: identificar tres puntos únicos de falla y proponer mitigaciones.

# 4. PLAN VLSM

Partan de 10.10.0.0/16. Calculen red, prefijo, máscara, gateway, primer host, último host y broadcast. No se aceptan subredes sin justificar la cantidad de hosts.

| VLAN | Nombre | Hosts | Red | Prefijo | Gateway | 1er host | Último host | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | ADMIN | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | DOCENTES | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ESTUDIANTES | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | LABORATORIOS | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | SERVIDORES | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | IoT | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | VOZ | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | INVITADOS | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 99 | MGMT |  |  |  |  |  |  |  |

# 5. BACKBONE DE FIBRA ÓPTICA

Diseñen un backbone que conecte el Data Center con los cuatro edificios. Comparen monomodo y multimodo y seleccionen una alternativa justificando velocidad, distancia, SFP, longitud de onda, conectores y atenuación. Realicen un presupuesto óptico con potencia TX, pérdidas de fibra, conectores, empalmes, margen y potencia RX. La implementación física de fibra no es obligatoria.

# 6. RED INALÁMBRICA

CAMPUS-STAFF → VLAN 20

CAMPUS-STUDENTS → VLAN 30

CAMPUS-GUEST → VLAN 80

CAMPUS-IOT → VLAN 60

Definan ubicación de AP, cobertura, canales, seguridad, capacidad y relación SSID–VLAN.

# 7. SEGURIDAD

Construyan una matriz de control de acceso y configuren las reglas necesarias. Invitados no deben acceder a redes internas; IoT solo debe acceder a servicios necesarios; estudiantes deben tener acceso restringido a servidores; administración debe poder gestionar la infraestructura.

| Origen | Destino | Política | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Estudiantes | Internet |  |  |
| Estudiantes | Servidores |  |  |
| Invitados | Red interna |  |  |
| IoT | MQTT/servicios |  |  |
| IoT | Administración |  |  |
| Administración | Equipos de red |  |  |

Implementen, cuando el simulador lo permita: SSH, Port Security, contraseñas cifradas, VLAN de gestión y puertos no utilizados deshabilitados.

# 8. ESP32 E IoT

Cada equipo deberá integrar al menos un ESP32. Puede representar un sensor de temperatura, humedad, movimiento, iluminación o control de acceso. Debe conectarse por Wi-Fi a VLAN 60, obtener IP y transmitir información a un servicio de red.

Arquitectura recomendada: ESP32 → Wi-Fi → VLAN 60 → MQTT → servidor → dashboard.

Se recomienda Mosquitto, Node-RED y/o Grafana. Pueden ejecutarse en una VM o mediante Docker.

# 9. ADMINISTRACIÓN Y MONITOREO

SSH para administración remota.

NTP para sincronización de tiempo.

Syslog para eventos.

Inventario de equipos, interfaces e IP.

Respaldo de configuraciones.

Monitoreo de disponibilidad y conectividad.

SNMP y una plataforma de monitoreo son recomendados.

# 10. REDUNDANCIA

Identifiquen al menos tres puntos únicos de falla. Para cada uno indiquen componente, impacto, detección, recuperación y mecanismo preventivo. Pueden considerar STP, EtherChannel/LACP, enlaces redundantes, doble enlace de fibra o redundancia de gateway.

# 11. IMPLEMENTACIÓN EN PACKET TRACER

Crear topología física/lógica.

Configurar VLAN y trunks.

Configurar direccionamiento y DHCP.

Configurar routing entre VLAN.

Configurar OSPF.

Configurar ACL.

Configurar SSH.

Realizar pruebas de conectividad.

Documentar configuraciones relevantes.

# 12. PRUEBAS OBLIGATORIAS

| # | Prueba | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cliente obtiene IP por DHCP | IP correcta según VLAN |
| 2 | VLAN autorizadas | Comunicación permitida |
| 3 | VLAN no autorizadas | Comunicación bloqueada |
| 4 | Administración SSH | Permitida desde VLAN 99 |
| 5 | ESP32 | Conectividad en VLAN 60 |
| 6 | ESP32 → servidor | Datos recibidos |
| 7 | Dashboard | Datos visibles |
| 8 | OSPF | Vecindades/rutas operativas |
| 9 | Falla simulada | Respuesta documentada |
| 10 | Fibra | Presupuesto óptico válido |

# 13. ENTREGABLES

Archivo Cisco Packet Tracer (.pkt).

Documento técnico final en PDF.

Diagrama físico y lógico editable y exportado.

Hoja de cálculo VLSM (.xlsx).

Código ESP32 (.ino).

Evidencias de configuración y pruebas.

Dashboard o capturas de monitoreo.

Presentación final.

# 14. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO TÉCNICO

Portada y resumen ejecutivo.

Problema, objetivos y requerimientos.

Diseño físico y lógico.

VLSM, IP, VLAN y routing.

Fibra y presupuesto óptico.

Diseño WLAN.

Seguridad.

ESP32, IoT y MQTT.

Administración y monitoreo.

Redundancia.

Pruebas y resultados.

Conclusiones, recomendaciones y referencias.

# 15. DEFENSA FINAL

Duración: 15 minutos por equipo. Todos los integrantes deben participar. La evaluación será individual durante la defensa.

¿Por qué seleccionaron esa topología?

¿Por qué utilizaron esa fibra?

¿Cómo calcularon el VLSM?

¿Por qué OSPF es apropiado?

¿Qué tráfico bloquean las ACL?

¿Cómo protegerían el ESP32?

¿Qué ocurre si falla un enlace de fibra?

¿Cómo detectarían una falla?

¿Cómo escalaría la solución a 500 dispositivos IoT?

# 16. EVALUACIÓN

| Criterio | Valor |
| --- | --- |
| Diseño y arquitectura | 20% |
| Seguridad | 20% |
| Fibra y telecomunicaciones | 15% |
| Administración y monitoreo | 15% |
| Implementación e IoT/ESP32 | 15% |
| Documentación | 10% |
| Defensa individual | 5% |

# 17. REGLAS DEL PROYECTO

El proyecto es grupal, pero la defensa es individual.

No es obligatorio comprar routers, switches, fibra ni servidores físicos.

Se permite usar simuladores, máquinas virtuales, Docker y software gratuito.

Cada grupo debe contar con al menos un ESP32.

Las decisiones técnicas deben estar justificadas.

No se aceptan topologías copiadas sin explicación.

Toda evidencia debe corresponder al trabajo realizado por el equipo.

Mantengan respaldos de archivos y configuraciones.

CRITERIO DE ÉXITO: una solución completa no solo conecta dispositivos; demuestra capacidad para ANALIZAR → DISEÑAR → IMPLEMENTAR → PROTEGER → ADMINISTRAR → VALIDAR una infraestructura de telecomunicaciones.